| 附件2： 企业事业单位环境信息公开表（2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |
| 单位名称 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |  |
| 生产地址 | 广东省韶关市翁源县翁城镇华彩化工涂料城B-14地块 |  |  |  |
| 地理位置 | 东经113度49分， 北纬24度24分 |  |  |  |
| 法定代表人 | 谭杰基 | *统一社会信用代码（无的填组织机构代码） |  | 914402293349049153 |
| *联系方式 | 环保联系人 | 谭杰基 |  |  |
|  | 电话号码 | 13360042613 |  |  |
|  | 传真号码 | 0751-6928218 |  |  |
|  | 邮政编码 | 512627 |  |  |
| *生产经营和管理服务的主要内容 | 生产三氯化铁净水剂 |  |  |  |
| *主要产品 | 产品名称 |  | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1三氯化铁 |  | t | 11650 |
|  | 2次氯酸钠 |  | t | 15 |
|  | 以下空白 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | DW001 | 排放口名称 | 1#生活污水排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 翁源县恒通污水处理有限公司进水水质要求，水污染物排放限值DB44 26—2001,无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 |  |  |
|  | 排放方式 | 间接排放 | 排放去向 | 工业废水集中处理厂 |
|  | 允许排放的年废水总量（t/a) |  |  |  |
|  | 分布位置 | 经度：113*49′16.25"，纬度：24°24′38.23" |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 五日生化需氧量，氨氮（NH3-N），pH值，动植物油，总磷，悬浮物，化学需氧量 |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度（mg/L） | 排放总量（t） |
|  | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 22.6 | 0.005433 |
|  | 氨氮 (NH3-N) | 40mg/L | 11.3 | 0.002717 |
|  | pH值 | 6-9 | 7.1 | / |
|  | 动植物油 | 100mg/l | 0（检测结果低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
|  | 总磷(以P计 ) | 10mg/l | 0（检测结果低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
|  | 悬浮物 | 400mg/l | 0（检测结果低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
|  | 化学需氧量 | 500mg/L | 76 | 0.018270 |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 2023.3.2 | WYE（综）2023030103 | 未超标 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

| *排放口信息 | 排放口编号 | DW002 | 排放口名称 | 2#综合废水排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 翁源县恒通污水处理有限公司进水水质要求，水污染物排放限值DB44 26—2001,无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 |  |  |
|  | 排放方式 | 间接排放 | 排放去向 | 翁源县恒通污水处理有限公司 |
|  | 允许排放的年废水总量（t/a) |  |  |  |
|  | 分布位置 | 经度：113°49′13.69"，纬度：24°24′37.48" |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 总磷，悬浮物，化学需氧量，pH值，总铜，总锌，氨氮(NH3-N) |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度（mg/L） | 排放总量（t） |
|  | 总磷(以P计 ) | 2mg/L | 0.06 （取四次监测平均值） | 0.000069 |
|  | 悬浮物 | 100mg/L | 14.25 （取四次监测平均值） | 0.016663 |
|  | 化学需氧量 | 200mg/L | 44 （取四次监测平均值） | 0.050782 |
|  | pH值 | 6-9 | 7.125 （取四次监测平均值） | / |
|  | 总铜 | 0.5mg/L | 0 （检测结果均低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
|  | 总锌 | 1mg/L | 0 （检测结果均低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
|  | 氨氮(NH3-N) | 40mg/L | 0.363 （取四次监测平均值） | 0.000344 |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 2023.3.2 | WYE（综）2023030103 | 未超标 |  |
|  | 2023.6.5 | WYE（综）2023060506 | 未超标 |  |
|  | 2023.8.30 | WYE（综）2023082903 | 未超标 |  |
|  | 2023.11.2 | WYE（综）2023112704 | 未超标 |  |

- 废气污染物信息表

| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《无机化学工业污染物排放标准及其修改单》（GB31573-2015）表4特别排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 间接排放 |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 |
|  | DA001 | 经度：113°49′13.87"，纬度：24°24′39.56" | 氯化氢 氮氧化物 | 大气 |
|  | DA005 | 经度：113°49′14.02"，纬度：24°24'39.64" | 氯化氢 | 大气 |
|  | DA006 | 经度：113°49′13.87",纬度：24°24′38.41" | 氯(氯气) | 大气 |
|  | DA007 | 经度：113°49′15.31",纬度：24°24′38.81" | 氯化氢 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | 氯化氢 | 20mg/m3 | 1.27mg/m3（取四次监测平均值） | 0.085 |
|  | 氯(氯气) | 8mg/m3 | 0（监测结果均低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
|  | 氮氧化物 | 100mg/m3 | 0（监测结果均低于方法检出限，数据以0计） | 0 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 2023.3.2 | WYE（综）2023030103 | 未超标 |  |
|  | 2023.6.5 | WYE（综）2023060506 | 未超标 |  |
|  | 2023.8.30 | WYE（综）2023082903 | 未超标 |  |
|  | 2023.11.2 | WYE（综）2023112704 | 未超标 |  |

（三）危险废物信息表          (单位：吨)

| 序号 | *废物名称 | *计划产生量 | *实际产生量 | *贮存量 | *规范转移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽渣 | 15 | 13.613 | 0.163 | 13.45 |
| 2 | 滤渣 | 103.9 | 0.10915 | 0.0143 | 6.19485 |
| 3 | 废油漆桶 | 0.5 | 0.45855 | 0.45855 | 0 |
| 4 | 废滤布 | 4 | 0.574 | 0.031 | 0.57 |
| 5 | 废水处理污泥 | 22.8 | 0.35 | 0.12 | 0.78 |
| 6 | 化验室废物 | 1.95 | 0.09063 | 0.03213 | 0.0853 |
| 7 | 实验室废物 | 0.15 | 0.13405 | 0.0492 | 0.17485 |

（四）噪声污染物信息表

| *噪声执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2023.3.2 | WYE（综）2023030103 | 未超标 |
|  | 2023.6.5 | WYE（综）2023060506 | 未超标 |
|  | 2023.8.30 | WYE（综）2023082903 | 未超标 |
|  | 2023.11.2 | WYE（综）2023112704 | 未超标 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

| *设施名称 | 生活污水处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DW001 | 所在排放口名称 | 1#生活污水排放口 |
| *建设日期（年/月） | 2019.6 | *投运日期（年/月） | 2019.8 |
| 运营单位 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |
| *设计处理能力（t/d) | 9m3/d | *实际处理量（t/d) | 2.81m3/d |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 | 一级处理-沉淀 |  |  |

| *设施名称 | 生活污水处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DW002 | 所在排放口名称 | 2#综合废水排放口 |
| *建设日期（年/月） | 2019.6 | *投运日期（年/月） | 2019.8 |
| 运营单位 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |
| *设计处理能力（t/d) | 100m3/d | *实际处理量（t/d) | 3.3m3/d |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 | 一级处理-沉淀 |  |  |

（二）废气防治污染设施

| *设施名称 | 固体顶储罐区喷淋塔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA007 | 所在排放口名称 | 排放口3# |
| *建设日期（年/月） | 2019.3 | *投运日期（年/月） | 2019.4 |
| 运营单位 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 4000 | *实际处理量(m3/h) | 4802 |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 | 氢氧化钠碱液吸收 |  |  |

| *设施名称 | 催化氧化车间、压滤车间二级喷淋塔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA001 | 所在排放口名称 | 排放口1# |
| *建设日期（年/月） | 2019.3 | *投运日期（年/月） | 2019.6 |
| 运营单位 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 20000 | *实际处理量(m3/h) | 12059 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 碱液吸收 |  |  |

| *设施名称 | 氯气氧化车间二级喷淋塔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA006 | 所在排放口名称 | 排放口2# |
| *建设日期（年/月） | 2019.3 | *投运日期（年/月） | 2019.7 |
| 运营单位 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 8000 | *实际处理量(m3/h) | 2866 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 氢氧化钠碱液吸收 |  |  |

| *设施名称 | 高位反应池二级喷淋塔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA005 | 所在排放口名称 | 排放口4# |
| *建设日期（年/月） | 2019.3 | *投运日期（年/月） | 2019.8 |
| 运营单位 | 韶关杰盛净水材料有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 16000 | *实际处理量(m3/h) | 13438 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 氢氧化钠碱液吸收 |  |  |

（三）噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 2019.8 | 2020.8 | 安装减震基座、局部加隔声罩。 |
| 2 | 各种泵 | 2019.5 | 2019.6 | 在泵出口设柔性软接口，安装减震基座。 |
| 3 | 搅拌机 | 2019.6 | 2019.6 | 安装减震基座、局部加隔声罩 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *建设项目环境影响报告 | 韶关市环境保护科学技术研究所 | 2015年8月 | 国环评证乙字第2818号 |  |
| 2 | *环评批复文件 | 韶关市生态环境局 | 2020年4月 | 韶环审【2020】31号 |  |
| 3 | *竣工验收文件 | 翁源县建筑工程质量安全监督站 | 2019年5月 | GD413（01） |  |
| 4 | *排污许可证 | 韶关市生态环境局 | 2023年8月5日 | 91440229334904915001V |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| *环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *突发环境事件应急预案电子版 | 报送电子版（盖章扫描件） 是 |  |

六、环境自行监测情况

| *环境自行监测情况方案编制情况 | 是否编制 | 是否开展自行监测 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *环境自行监测方案电子版 | 报送电子版（盖章扫描件）是 |  |

七、其他环境信息（选填）

| 项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  | 2021.1 |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 |  | 2020.10.28 |  |  |
| 清洁生产审核 |  | 2017.7 |  |  |
| 缴纳环保税情况 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注意：

1、带*项为必填项；

- 样表不足时，请自行复制扩展；

- 此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

- 此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。