	附件2：

企业事业单位环境信息公开表（2023年度）

	一、基础信息

	单位名称
	天蠍星精密工业（翁源）有限公司

	生产地址
	韶关市翁源县官渡镇下榕角村

	地理位置
	东经113度51分21.66秒， 北纬24度16分19.49秒

	法定代表人
	何英范
	统一社会信用代码
	91440200767342209W

	*联系方式
	环保联系人
	李宗龙/刘叫生

	
	电话号码
	13922586677/13542261536

	
	传真号码
	0751-6928935

	
	邮政编码
	512625

	*生产经营和管理服务的主要内容
	金属制品业。生产、销售：五金、塑料制品、工艺品；货物及技术进出口。

	*主要产品
	产品名称
	计量单位
	实际年产量

	
	1、五金制品及配件
	吨
	115

	
	2、塑料制品及工艺品
	吨
	        12

	
	以下空白
	
	

	
	...
	
	


二、排污信息
（一）废水污染物信息表

	*排放口信息
	排放口编号
	DW005
	排放口名称
	天蠍星公司废水总排口

	
	执行标准
	电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015

	
	排放方式
	间歇式排放
	排放去向
	
直接进入江河、湖、库等水环境（滃江）

	
	允许排放的年废水总量（t/a)
	180000

	
	分布位置
	厂区污水处理站

	
	排放污染物种类
	化学需氧量、氨氮、总氰化物、总铜、总镍

	*污染物信息
	污染物名称
	排放标准（限值）
	排放浓度（mg/L）
	排放总量（t）

	
	1、化学需氧量
	80mg/L
	31
	0.365

	
	2、氨氮
	15mg/L
	0.221
	0.003

	
	4、总氰化物
	0.2mg/L
	0.012
	0.00014

	
	5、总铜
	0.5mg/L
	0.032
	0.0004

	
	6、总镍
	0.5mg/L
	ND
	0

	
	监测时间
	监测报告编号
	超标情况
	

	*监测信息
	2023年11月15日
	翁环境监测（水）字（2023）第0138号
	无

	
	2023年废水排放量11788方
	

	
	...
	
	

	
	...
	
	

	
	
	
	


废气污染物信息表

	排污口信息
	废气执行标准
	电镀污染物排放标准GB21900-2008

	
	排放方式
	间歇式排放

	
	排放口编号
	分布位置
	排放污染物种类
	排放去向

	
	1、DA012-G1
	铬酸废气处理塔（电镀车间）
	铬酸雾
	大气

	
	2、DA011-G2
	喷封漆车间
	挥发性有机物、苯系物
	大气

	
	3、DA008-G3
	抛光车间
	颗粒物
	大气

	
	4、DA010-G4
	压铸车间
	颗粒物
	大气

	
	5、DA009-G5
	上色车间
	挥发性有机物、苯系物
	大气

	
	6、DA014-G6
	含氰废气处理塔（电镀车间）
	氰化氢
	大气

	
	7、DA013-G7
	酸雾废气处理塔（电镀车间）
	氯化氢、氮氧化物
	大气

	污染物信息
	污染物名称
	排放标准
	排放浓度
	排放总量（t）

	
	1、铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.028mg/ m3
	/

	
	2、氰化氢
	0.5mg/ m3
	0.13mg/ m3
	/

	
	3、氯化氢
	30mg/ m3
	ND
	/

	
	4、颗粒物
	30mg/ m3
	4.6mg/ m3
	/

	
	 5、氮氧化物
	200mg/ m3
	15mg/ m3
	/

	
	6、挥发性有机物
	100mg/ m3
	40.9mg/ m3
	/

	
	7、颗料物
	120mg/ m3
	20mg/ m3
	/

	监测信息
	监测时间
	监测报告编号
	超标情况

	
	1、2023.10.20
	中誉WYE(综)[2023101201]
	无


                    （三）危险废物信息表          (单位：吨)
	序号
	*废物名称
	*计划产生量
	*实际产生量
	*贮存量
	*规范转移量

	1
	HW17(336-063-17)电镀污泥
	80吨
	93.84吨
	0吨
	93.84吨

	2
	HW12 (900-250-12)废有机溶剂
	0.15吨
	0.195吨
	0.019吨
	0.227吨

	3
	HW08(900-249-08)废矿物油
	0.1吨
	0.131吨
	0吨
	0.131吨

	4
	HW12(900-252-12)废油漆渣
	0.5吨
	0.461吨
	0.061吨
	0.4吨

	5
	HW49(900-041-49)废油漆桶
	0.15吨
	0.117吨
	0.035吨
	0.17吨

	6
	HW49(900-041-49)废活性炭
	0.4吨
	0.538吨
	0吨
	0.538吨

	7
	HW49(900-041-49)废抹布、手套
	0.2吨
	0.081吨
	0吨
	0.215吨

	8
	HW49 (900-041-49)氰化物空桶
	0.4吨
	0.6956吨
	0.05602吨
	0.86吨

	9
	HW49 (900-041-49)实验室废液
	0.5吨
	0.12吨
	0吨
	0.12吨

	
	
	
	
	
	


（四）噪声污染物信息表
	*噪声执行标准
	GB12348－2008

	*监测信息
	监测时间
	监测报告编号
	超标情况

	
	1、2023.10.20
	中誉WYE(综)[2023101201]
	无

	
	
	
	


三、防治污染设施的建设和运行情况
（一）废水防治污染设施
	*设施名称
	废水处理设施

	所在排放口编号
	DW005
	所在排放口名称
	天蠍星公司废水总排口

	*建设日期（年/月）
	2008.2
	*投运日期（年/月）
	2009.1

	运营单位
	天蠍星公司

	*设计处理能力（t/d)
	600
	*实际处理量（t/d)
	600

	*运行小时(h/d）
	8

	*处理工艺
	物化处理+AO+MBR+生化处理+中水回用


（二）废气防治污染设施1
	*设施名称
	碱液喷淋塔3座

	所在排放口编号
	DA012-G1/DA014-G6/DA013-G7
	所在排放口名称
	七号厂房电镀车间

	*建设日期（年/月）
	2014.6
	*投运日期（年/月）
	2014.8

	运营单位
	天蠍星公司

	*设计处理能力(m3/h))
	5000
	*实际处理量(m3/h)
	5000

	*运行小时(h/d）
	8

	*处理工艺
	碱液中和喷淋法


（二）废气防治污染设施2
	*设施名称
	活性炭吸附塔2座

	所在排放口编号
	DA011-G2/DA009-G5
	所在排放口名称
	七号和一号厂房

	*建设日期（年/月）
	2014.6
	*投运日期（年/月）
	2014.8

	运营单位
	天蠍星公司

	*设计处理能力(m3/h))
	5000
	*实际处理量(m3/h)
	5000

	*运行小时(h/d）
	8

	*处理工艺
	活性炭吸附法


（二）废气防治污染设施3
	*设施名称
	水喷淋塔2座

	所在排放口编号
	DA008-G3/DA010-G4
	所在排放口名称
	七号和四号厂房

	*建设日期（年/月）
	2014.6
	*投运日期（年/月）
	2014.8

	运营单位
	天蠍星公司

	*设计处理能力(m3/h))
	5000
	*实际处理量(m3/h)
	5000

	*运行小时(h/d）
	8

	*处理工艺
	水喷淋


（三）噪声防治污染设施
	序号
	设施名称
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	处理工艺

	　
	　无
	　
	　
	　




	　
	　
	　
	　
	　


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	序号
	环保行政许可文件题名
	制作或审批单位
	批复日期
	批复文号
	备注

	1　
	建设项目环境影响报告
	韶关市环境保护科学技术研究所
	2005年11月
	韶环函【2006】20号
	

	2　
	环评批复文件
	韶关市环境保护局
	2006年1月
	韶环函【2006】20号
	

	3　
	竣工验收文件
	韶关市环境保护局
	2012年1月
	韶环审【2012】12号
	

	4　
	排污许可证
	韶关市生态环境局
	2020年12月
	91440200767342209W001P
	


五、突发环境事件应急预案情况
	*环境事件应急预案编制情况
	是否编制
	是否备案

	
	是
	是（440229-2021-031-L）

	*突发环境事件应急预案电子版
	报送电子版（盖章扫描件） 



六、环境自行监测情况

	*环境自行监测情况方案编制情况
	是否编制
	是否开展自行监测

	
	是
	是

	*环境自行监测方案电子版
	报送电子版（盖章扫描件） 



七、其他环境信息（选填）
	项目名称
	审核单位
	审核时间
	审核结果
	文件文号

	企业环保信用评价
	韶关市生态环境局
	2023.12
	蓝牌
	无

	ISO14001环境管理体系认证
	北京恩格威认证中心有限公司
	2023.10.6
	合格
	05323Q30204R3M

	清洁生产审核
	韶关市生态环境局
	2017年7月
	同意
	

	缴纳环保税情况
	已缴纳环保税

	...
	


注意：

1、带*项为必填项；

样表不足时，请自行复制扩展；

此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。


